================================================================================

附件（I2C 读写程序 C语言）

///************************************

//** 函数原型: void IC_start(void);  **

//** 功    能: IC总线起始位.         **

//************************************/

void IC_start(void)

{

SDA_DIR=I2C_OUTPUT;

SCL=1;                                 /** Send Start **/

SDA=1;

nop();

nop();

SDA=0;

nop();

nop();

SCL=0;

}

////**********************************

////** 函数原型: void IC_stop(void); **

////** 功    能: IC总线停止位.       **

////**********************************/

void IC_stop(void)

{

SCL=0;                                 /** Send Stop **/

SDA_DIR=I2C_OUTPUT;

SDA=0;

nop();

nop();

SCL=1;

nop();

nop();

SDA=1;

}

/////***************************************************

////** 函数原型: bit IC_writebyte(uchar wdata);       **

////** 功    能: 向IC总线发送8位数据,并请求一个应答信 **

////**           号ACK.如果收到ACK应答则返回1(TRUE),  **

////**           否则返回0(FALSE).                    **

////***************************************************/

unsigned char IC_WriteByte( unsigned char wdata)

{

unsigned char i;

SDA_DIR=I2C_OUTPUT;

for(i=0;i<8;i++)

{

SCL=0;

SCL=0;

nop();

nop();

if(wdata&0x80) SDA=1;

else SDA=0;

nop();

nop();

SCL=1;

wdata<<=1;

}

SCL=0;

SCL=0;

nop();

nop();

SDA_DIR=I2C_INPUT;

SCL=1;

i=0;

while(SDA)

{

if(++i>12){SCL=0;return(0);}

}

SCL=0;

return(1);

}

/////***********************************************

////** 函数原型: uchar IC_readbyte(void);         **

////** 功    能: 从IC总线上接收8位数据,并将接受到 **

////**           8位数据作为一个字节返回,不回送应 **

////**           答信号ACK.                       **

////***********************************************/

unsigned char IC_ReadByte(void)

{ unsigned char i;

unsigned char IC_data=0;

SCL=0;

SDA_DIR=I2C_OUTPUT;

SDA=1;

SDA_DIR=I2C_INPUT;

for(i=0;i<8;i++)

{

SCL=1;

SCL=1;

nop();

nop();

IC_data<<=1;

IC_data|=SDA;

nop();

SCL=1;

nop();

SCL=0;

nop();

}

nop();

nop();

// SCL=1;

nop();

nop();

nop();

SCL=0;

SDA_DIR=I2C_OUTPUT;

SDA=0;

return(IC_data);

}

/////***************************************************************

////** 函数原型: bit readEEone(uchar instr,uchar addr,uchar num); **

////** 功    能: 从S42WD42中读取num个字节的数据,采用序列读操作方  **

////**           式从片内Address地址开始连续读取数据.S42WD42不接  **

////**           受指定的地址则返回0(FALSE).                      **

////***************************************************************/

unsigned char readEEone(unsigned char addr,unsigned char num)

{

unsigned char i;

//di();

IC_start();

if(IC_WriteByte(WRITE)==0)

{

IC_stop(); return(0);

}

if(IC_WriteByte(addr)==0)

{

IC_stop(); return(0);

}

IC_start();

if(IC_WriteByte(READ)==0)

{

IC_stop(); return(0);

}

for(i=0;i<num-1;i++)

{

EEbuf[i]=IC_ReadByte();

SDA_DIR=I2C_OUTPUT;

SDA=0;                             /** Send ACK **/

SDA=0;

SCL=1;

}

EEbuf[num-1]=IC_ReadByte();

SDA_DIR=I2C_OUTPUT;

SDA=1;                                 /** Send Read End **/

SDA=1;

nop();

SCL=1;

IC_stop();

//ei();

return(1);

}

/////***************************************************************

////** 函数原型: bit readEE(uchar instr,uchar addr,uchar num);    **

////** 功    能: 从S42WD42中读取num个字节的数据,采用序列读操作方  **

////**           式从片内Address地址开始连续读取数据.S42WD42不接  **

////**           受指定的地址则返回0(FALSE).                      **

////***************************************************************/

unsigned char readEE(unsigned char addr,unsigned char num)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<3;i++)

{

if(readEEone(addr,num)) { return(1);}

}

//ei();

return(0);

}

///****************************************************************

//** 函数原型: bit writeEEone(uchar instr,uchar addr,uchar num); **

//** 功    能: 将EEbuf[]单元中的数据写入S42WD42的num个字节.    **

//**           采用页写操作方式,每次写入时都需要指定片内地址.    **

//**           如果S42WD42不接受指定的地址或某个传送的字节未收到 **

//**           应答信号ACK,则返回0(FALSE).                       **

//****************************************************************/

unsigned char writeEEone(unsigned char addr,unsigned char num)

{

unsigned char i;

gie=0;

IC_start();

if(IC_WriteByte(WRITE)==0)

{

IC_stop(); return(0);

}

if(IC_WriteByte(addr)==0)

{

IC_stop(); return(0);

}

for(i=0;i<num;i++)

{

if(IC_WriteByte(EEbuf[i])==0)

{

IC_stop(); return(0);

}

}

IC_stop();

nop();

nop();

SDA=0;

SCL=0;

gie=1;

return(1);

}

//================================================================================

writeEEone(0x0d,3);    写数据到8025T   0X0D  是地址，3 是写入数据的数量。

要写入的数据存在EEbuf[i] 中。

readEEone(0x0d,3);     读出数据到EEbuf[i]

改变SDA方向： I2C_OUTPUT -----输出。

I2C_INPUT------输入

=================================================================================